# 第3章 基于双侧CUSUM的加权滑动窗口因子图协同导航方法

在多无人机协同导航过程中，僚机可以利用长机共享的高精度位置信息以及无人机之间的相对测距增强自身位置约束。然而，当部分测距受到多径、非视距传播或通信环境变化等因素影响时，持续偏差会随测距因子进入状态估计过程，并通过连续更新影响僚机导航结果。若对所有测距因子始终采用相同权重，异常测距将直接参与优化；若仅依据单历元残差进行硬判决，又容易在正常噪声波动下误删有效约束，降低协同网络的几何可观测性。

针对上述问题，本章提出一种基于双侧累计和（cumulative sum，CUSUM）检验的加权滑动窗口因子图协同导航方法。该方法首先利用测距融合前的SINS/Kalman预测状态构造带符号归一化创新，并对每条测距边分别维护正向和负向CUSUM统计量，以表征正、负持续偏差的累积证据；随后将CUSUM统计量连续映射为测距因子权重，使疑似异常边在报警确认前即可逐步降低对状态估计的影响；在报警确认后，进一步对每架僚机当前最可疑的报警长机边实施选择性隔离，同时保留其余长机测距和僚机间测距。最终，将位置先验、SINS位置增量和准入后的加权测距因子统一加入固定长度滑动窗口因子图优化（factor graph optimization，FGO），并将当前关键帧的图优化位置及其不确定度反馈至误差状态Kalman滤波器，实现对SINS导航状态的闭环修正。

本章按照“因子节点建模—测距一致性评估—动态加权与选择性隔离—完整算法流程”的顺序展开。图3-1给出了所提方法的总体信息流。

图3-1插图位：所提协同导航方法总体框架。

建议依次绘制“IMU/SINS递推—误差状态Kalman时间更新—测距预测与创新计算—逐边双侧CUSUM—动态软降权与选择性边隔离—滑动窗口因子图优化—Kalman/SINS反馈”。

表3-1列出了本章使用的主要符号。为避免具体编号影响数学表达，后文使用长机集合和僚机集合描述节点类型。

表3-1 主要符号定义

| 符号 | 含义 |
| --- | --- |
| F、L | 僚机集合和长机集合 |
| V=F∪L | 协同网络节点集合 |
| Wk | 第 k 个关键帧对应的滑动窗口 |
| pv,k | 节点 v 在第 k 个关键帧的ENU位置 |
| p~v,k | 节点 v 的位置观测 |
| zij,k | 节点 i 与节点 j 之间的测距量 |
| νij,k | 测距创新 |
| Sij,k | 由节点位置不确定度和测距噪声确定的创新方差 |
| ξij,k | 带符号归一化创新 |
| Cij,k+、Cij,k− | 正向和负向CUSUM统计量 |
| wij,k | 测距因子的动态软权重 |
| aij,k | 测距边报警状态 |
| γij,k | 测距边准入变量 |
| Ekadm | 第 k 个关键帧的准入测距边集合 |

## 3.1 因子节点描述

滑动窗口状态。 本文考虑由3架长机和3架僚机构成的协同导航系统。长机能够提供精度较高的位置观测，僚机配置低精度位置传感器和惯性测量单元，并在通信范围内接收其他节点的位置及相对测距信息。设僚机集合为 F，长机集合为 L，全部节点构成集合 V=F∪L。所有位置均在局部东—北—天（east-north-up，ENU）坐标系下表示。

在默认滑动窗口分支中，每个关键帧仅优化各节点的三维位置。第 k 个关键帧的状态写为

Xk=[p1,kTp2,kT⋯p|V|,kT,pv,k∈R3.	(3-1)

设滑动窗口长度为 Nw，当前窗口的关键帧索引集合为

Wk={max(1,k−Nw+1),…,k},	(3-2)

则窗口内待估计状态为

Xk={pv,τ∣v∈V,τ∈Wk}.	(3-3)

该窗口采用固定长度批量重优化方式。新关键帧到达后，将其状态和因子加入窗口；当窗口帧数超过 Nw 时，直接移出最老关键帧，并对保留状态重新执行非线性优化。当前方法不对移出状态进行Schur补边缘化，也不构造额外的历史边缘化先验，因此本文将其称为固定长度滑动窗口因子图，而不将其表述为带边缘化先验的固定滞后平滑器。

位置先验因子。 在每个关键帧内，长机和僚机均具有位置观测。长机位置观测精度较高，用于为协同网络提供稳定的绝对位置参考；僚机位置观测精度较低，但能够为自身位置状态提供弱先验并维持因子图的可观性。对于任意节点 v∈V，位置先验残差定义为

rv,kp=pv,k−p~v,k,	(3-4)

其中，p~v,k 为节点的位置观测。相应的加权代价为

‖rv,kp‖(Rvp)−12=(rv,kp)T(Rvp)−1rv,kp,	(3-5)

其中，Rvp 为位置观测协方差。长机和僚机采用不同的位置先验协方差，其具体数值依据两类平台的位置观测精度设置，并在第4章实验参数中统一给出。需要指出的是，长机位置并非在优化中完全固定，而是作为具有较小协方差的位置变量参与估计，这样可以在保持长机高置信度的同时统一因子图的节点与因子表达。

SINS位置增量因子。 仅依靠各关键帧的位置先验和帧内测距，无法利用僚机在相邻关键帧之间的运动连续性。为此，本文采用SINS位置增量构造僚机跨帧运动约束。该约束不是完整IMU预积分，而是利用SINS在两个相邻关键帧之间产生的位置变化，将连续时刻的僚机位置状态连接起来。

由于上一关键帧完成图优化后，优化结果会通过误差状态Kalman滤波器反馈并修正SINS，因此位置增量的两个端点并非同一处理阶段的SINS状态。设 p~i,k−1SINS,+ 表示第 k−1 个关键帧完成因子图优化与Kalman反馈后的SINS位置，p~i,kSINS,− 表示第 k 个关键帧图优化前的SINS传播位置，则僚机 i∈F 的SINS位置增量定义为

Δp~i,kSINS=p~i,kSINS,−−p~i,k−1SINS,+.	(3-6)

相邻关键帧之间的运动因子残差为

ri,km=pi,k−pi,k−1−Δp~i,kSINS,i∈F,	(3-7)

对应代价项为

‖ri,km‖Qm−12,	(3-8)

其中，Qm 为SINS位置增量的经验协方差。运动因子仅连接相邻关键帧中的同一架僚机，长机不添加跨帧运动因子。该处理利用了SINS短时传播的连续性，同时避免在位置型因子图中扩展速度、姿态和惯性器件偏置状态。由于图反馈、SINS位置增量和下一关键帧位置先验之间可能存在统计相关性，当前实现将 Qm 作为独立经验协方差使用，属于面向工程实现的近似建模。

无人机间测距因子。 在通信范围内，僚机可以与长机或其他僚机形成相对测距边。设第 k 个关键帧的活动测距边集合为 Ek。对于边 (i,j)∈Ek，测距模型表示为

zij,k=‖pi,k−pj,k‖+εij,k+bij,k,	(3-9)

其中，εij,k 为零均值测距噪声，bij,k 为未知附加偏差。健康测距满足 bij,k=0，发生故障时 bij,k 可在一段时间内保持非零。在线算法并不知道 bij,k 的大小、起止时刻或对应故障标签，而是仅根据测距及预测状态判断其一致性。

测距因子残差定义为预测距离与实际测量距离之差：

rij,kd=‖pi,k−pj,k‖−zij,k.	(3-10)

令

uij,k=pi,k−pj,k‖pi,k−pj,k‖,	(3-11)

则测距残差对两端位置的雅可比为

Jij,kd=[uij,kT−uij,kT].	(3-12)

在尚未引入CUSUM权重时，测距因子的等权代价为

‖rij,kd‖σd−22=1σd2(rij,kd)2,	(3-13)

其中，σd 为正常测距噪声标准差。

综合位置先验、SINS位置增量和等权测距因子，基础滑动窗口目标函数可以写为

Xk=argminXkτ∈Wk[v∈V‖rv,τp‖(Rvp)−12+i∈Fτ−∈Wk‖ri,τm‖Qm−12+(i,j)∈Eτ(rij,τd)2σd2],	(3-14)

其中，τ− 表示关键帧 τ 的前一关键帧仍位于当前窗口内。式（3-14）对窗口内全部位置状态进行统一优化，但尚未区分健康测距和疑似故障测距。为避免持续偏差以等权形式进入上述目标函数，下一节构造逐边双侧CUSUM测距一致性评估方法。

图3-2插图位：固定长度滑动窗口因子图结构。

建议用圆形表示长机、僚机位置状态，用小方块表示位置先验因子，用帧内连线表示测距因子，用跨帧连线表示僚机SINS位置增量因子。最老关键帧直接移出窗口，不绘制边缘化先验。

## 3.2 基于双侧CUSUM的测距一致性评估

单历元测距创新同时受到位置预测误差、测距噪声和几何关系的影响，仅使用固定残差门限容易将正常波动误判为故障。与孤立粗差不同，持续测距偏差通常会使连续多个关键帧的创新在同一方向上积累。基于这一特征，本文对每条活动测距边分别建立带符号归一化创新，并利用双侧CUSUM同时监测持续正偏差和持续负偏差。

测距创新及其有效方差。 为避免当前图优化结果反向参与同一关键帧的测距判断，CUSUM使用测距融合前的预测状态。设 pi,k− 和 Pi,k− 分别为节点 i 在第 k 个关键帧测距融合前的位置及其协方差。对于僚机，该预测来自SINS传播和误差状态Kalman时间更新；对于长机，位置及其协方差由高精度位置观测给出。预测距离为

dij,k−=‖pi,k−−pj,k−‖,	(3-15)

测距创新定义为

νij,k=zij,k−dij,k−.	(3-16)

式（3-16）采用“测量距离减预测距离”，因此其符号与式（3-10）的图优化残差相反。两者分别服务于序贯检测和非线性最小二乘，只要在各自推导中保持一致即可。

定义预测视线方向

uij,k−=pi,k−−pj,k−dij,k−,	(3-17)

则由两端位置不确定度和测距噪声共同确定的创新方差为

Sij,k=(uij,k−)TPi,k−uij,k−+(uij,k−)TPj,k−uij,k−+σd2.	(3-18)

式（3-18）使相同大小的距离残差能够依据当前预测不确定度得到不同的归一化结果，从而降低仅凭绝对残差判断所带来的尺度不一致问题。CUSUM函数只接收活动边、测距量、预测位置、预测协方差以及检测参数，不读取真值位置、故障边编号、故障起止时刻或注入偏差幅值，因此整个测距一致性评估过程保持在线运行。

逐边健康基线与带符号归一化创新。 由于不同测距边可能具有不同的稳定偏置和预测误差水平，本文为每条无向边独立维护健康创新基线。新出现的边首先进入标定阶段，使用满足创新门限和突变门限的候选样本估计基线均值 μij 和方差 sij2。标定期间该边保持单位权重，正、负CUSUM统计量置零，并标记为尚未完成验证。

为提高在线均值和方差计算的数值稳定性，基线标定采用递推形式。设第 n 个被接受的创新样本为 νij(n)，则

δn=νij(n)−μij(n−1),μij(n)=μij(n−1)+δnn,	(3-19)

M2,ij(n)=M2,ij(n−1)+δn(νij(n)−μij(n)),sij2(n)=M2,ij(n)n−1.	(3-20)

完成标定后，算法综合考虑当前创新方差、边基线方差和方差下限，定义有效方差

Sij,keff=max(Sij,k,sij2,Smin),	(3-21)

并得到带符号归一化创新

ξij,k=νij,k−μijSij,keff.	(3-22)

当 ξij,k>0 时，说明测量距离相对预测距离偏大；当 ξij,k<0 时，说明测量距离相对预测距离偏小。当前3长机3僚机配置对各边独立计算式（3-22），不采用邻边共识创新，从而避免在每架僚机仅具有有限长机边时由中位数参考引入额外误判。

基线并非在全部时刻无条件更新。当CUSUM统计量较大、归一化创新越过健康门限、创新发生突变或报警已经激活时，算法冻结该边基线，防止持续故障逐步被吸收到健康均值中。仅当报警解除且创新和CUSUM重新进入健康区域并持续满足释放条件后，基线才恢复缓慢更新。

双侧CUSUM递推与报警状态。 为同时检测正、负两种持续偏差，分别定义正向统计量 Cij,k+ 和负向统计量 Cij,k−：

Cij,k+=max[0,λij,kCij,k−1++ξij,k−κ],	(3-23)

Cij,k−=max[0,λij,kCij,k−1−−ξij,k−κ],	(3-24)

Cij,k=max(Cij,k+,Cij,k−),	(3-25)

其中，κ 为漂移项，用于抑制零均值小幅波动的无效累积；λij,k 为遗忘因子。正常检测阶段使用 λ，当该边已处于报警状态且当前创新满足健康释放条件时，采用更小的释放遗忘因子 λr，即

λij,k={λr,aij,k−1=1 且当前创新满足释放条件,λ,其他情况.	(3-26)

更小的 λr 可以在故障消失后加快累计证据衰减，同时仍要求创新保持在健康范围内，避免单次回落立即解除报警。

报警状态采用双门限和连续确认机制。当 Cij,k 连续若干关键帧不小于报警进入门限 Con 时，将 aij,k 置为1；当报警已经激活、当前创新满足健康释放门限，且 Cij,k 连续若干关键帧不大于报警退出门限 Coff 时，将 aij,k 恢复为0。进入门限高于退出门限，由此形成迟滞区间，降低报警状态在门限附近反复切换的概率。

当某条边暂时未出现时，算法对其正、负CUSUM统计量进行衰减；当失联时间超过设定上限时，重置检测器和报警状态，但保留已经完成并被认为可信的健康基线。上述处理使检测状态能够适应通信拓扑的短时变化。需要说明的是，逐边基线标定依赖于边首次出现后的若干可信样本，因此对于“首次出现即持续故障且没有任何健康历史”的新边，仅依靠该边自身信息无法完成可靠辨识。

## 3.3 基于动态权重与选择性隔离的滑动窗口因子图

双侧CUSUM给出了持续异常的累积证据，但检测统计量本身并不直接改变状态估计。若仅在超过报警门限后完全删除测距边，则报警确认之前的异常量测仍会以全权进入因子图；同时，直接删除所有报警边可能使僚机失去过多长机约束。为此，本文采用动态软降权和选择性边隔离相结合的两级处理机制：首先根据CUSUM统计量连续降低疑似异常边的权重，在确认报警后再限制最可疑长机边进入新的窗口关键帧。

CUSUM驱动的动态软权重。 定义超过权重死区的累积证据为

Eij,k=max(0,Cij,k−Cdead),	(3-27)

其中，Cdead 为权重死区。当CUSUM统计量不超过该死区时，小幅累计波动不会改变测距权重。

为使统计量接近报警门限时权重下降更加明显，定义有效权重尺度

hij,keff=h1+gmin(1,Cij,kCon),	(3-28)

其中，h 为基础权重尺度，g 为接近报警状态时的尺度收缩增益。由此得到动态测距权重

wij,k=clip[wmin,wmax][11+(Eij,k/hij,keff)2].	(3-29)

当边仍处于标定阶段，或在当前参数设置下 Cij,k≤Cdead 且 wmax=1 时，测距权重保持为1。随着持续异常证据增加，Eij,k 增大而 hij,keff 收缩，权重随之连续下降；故障消失后，正、负CUSUM统计量逐步衰减，权重也随统计量回落而连续恢复。整个过程不需要读取离线故障结束时刻。

动态权重以信息权重形式进入测距因子。加权测距残差为

r~ij,kd=wij,kσdrij,kd,	(3-30)

相应的目标函数项为

(r~ij,kd)2=wij,kσd2(rij,kd)2.	(3-31)

因此，wij,k 等效于调整测距因子的信息量，其对应的等效测距方差为 σd2wij,k。在线计算得到的权重只在测距到达时确定一次，并与该测距因子一起存入滑动窗口；后续窗口重优化不会利用未来状态回算历史权重。在线性化过程中，测距残差和雅可比均只乘一次 wij,kσd，从而避免重复加权。

报警边的在线选择性隔离。 软降权能够减弱疑似异常测距的影响，但权重存在下限，已经确认的故障边仍可能对估计结果产生残余作用。另一方面，若将全部报警边同时剔除，又可能显著削弱僚机的绝对位置几何约束。考虑到本文主要研究单个主导长机测距故障，采用按僚机选择最可疑报警长机边的准入策略。

对僚机 i∈F，定义第 k 个关键帧已经确认报警的长机边集合为

Ai,k={(i,j)∈Ek |\j∈L,aij,k=1}.	(3-32)

若 Ai,k≠∅，选择其中CUSUM统计量最大的边

ji⋆=argmaxj:(i,j)∈Ai,kCij,k.	(3-33)

定义测距边准入变量

γij,k={0,i∈F,j=ji⋆,1,其他情况.	(3-34)

当报警集合为空时，该僚机相关边的准入变量均为1。式（3-34）保证每架僚机在每个关键帧最多隔离一条已确认报警的长机边；僚机—僚机边不参与该选择，即使其检测状态异常，也仍由动态软权进行处理。这样既可以阻止最可疑长机边继续进入新的窗口关键帧，又能保留其他长机测距和僚机间测距，以维持必要的协同几何约束。

被隔离的边仍然参与在线创新、CUSUM和权重计算，使检测器可以持续观察其状态。当报警解除后，该边从下一关键帧开始重新具备准入资格。选择性隔离只作用于新到达的测距因子，已经进入滑动窗口的历史因子不追溯删除，而是携带其到达时确定的权重继续参与优化，直至对应关键帧随窗口自然移出。

最终加权目标函数与图优化反馈。 根据准入变量定义第 τ 个关键帧的准入测距边集合

Eτadm={(i,j)∈Eτ∣γij,τ=1}.	(3-35)

引入动态权重和选择性隔离后，记第 τ 个关键帧的位置先验代价、僚机跨帧运动代价和准入测距代价分别为 Jτp、Jτm 和 Jτd。三项代价分别由式（3-5）、式（3-8）以及式（3-31）给出的白化残差在对应节点或边集合上求和得到。本文完整滑动窗口目标函数可紧凑写为

Xk=argminXkτ∈Wk(Jτp+Jτm+Jτd).	(3-36)

式（3-36）同时包含绝对位置约束、僚机跨帧运动约束和故障感知测距约束。其中，动态权重负责连续调节准入测距边的信息量，选择性隔离负责阻止已确认的最可疑长机边进入新关键帧，两者共同构成本文的测距故障处理机制。

式（3-36）采用高斯—牛顿法进行迭代求解。在每次迭代中，根据当前位置状态重新计算测距残差及雅可比，构造白化线性系统

AkΔXk=−dk,	(3-37)

并使用QR分解求解状态增量。迭代收敛后，以线性化信息矩阵的广义逆近似窗口状态协方差：

PkFG≈(AkTAk)†.	(3-38)

从 PkFG 中提取当前关键帧各僚机的位置协方差块，并将图优化位置及其标准差以位置量测形式反馈至误差状态Kalman滤波器。滤波器进一步估计位置、速度、姿态和惯性器件误差，并将估计误差反馈修正SINS名义状态，由此形成“状态传播—测距评估—图优化—Kalman/SINS修正”的闭环。当前实现未显式传播图位置先验、历史反馈和图输出之间的交叉相关项，因此该反馈属于工程近似，而不是完整联合概率状态估计。

图3-3插图位：双侧CUSUM软降权与选择性隔离时序。

建议在同一时间轴中绘制带符号归一化创新、Cij,k+、Cij,k−、动态权重、报警状态和测距边准入状态。图中应表现正常阶段、异常累积阶段、报警隔离阶段以及故障解除后的权重恢复和重新准入过程。

## 3.4 算法描述

所提方法包含高频SINS传播和低频关键帧优化两个时间尺度。高频阶段使用IMU数据递推僚机姿态、速度和位置；关键帧阶段执行误差状态Kalman时间更新，形成测距融合前的位置与协方差快照，并完成逐边CUSUM更新、动态赋权、选择性隔离和滑动窗口优化。算法1给出了完整处理流程。

算法1 双侧CUSUM驱动的加权滑动窗口因子图协同导航方法

输入：

IMU测量；

长机和僚机位置观测；

活动测距边及其测距量；

窗口长度 Nw；

测距噪声、CUSUM、软权重和报警参数。

输出：

当前关键帧各僚机位置估计；

图优化反馈修正后的SINS导航状态。

1:  初始化各僚机SINS、误差状态Kalman滤波器和滑动窗口

2:  初始化各测距边的健康基线、正负CUSUM及报警状态

3:  for 每个IMU采样时刻 do

4:      利用IMU执行各僚机SINS姿态、速度和位置递推

5:      if 到达图优化关键帧 then

6:          执行各僚机误差状态Kalman时间更新

7:          保存测距融合前的节点位置和位置协方差

8:          获取长机、僚机位置观测及当前活动测距边

9:          for 每条活动测距边 (i,j) do

10:             计算预测距离、测距创新及创新方差

11:             if 该边尚未完成健康基线标定 then

12:                 筛选样本并递推更新边基线均值与方差

13:                 令该边权重为1，并保持CUSUM和报警状态为零

14:             else

15:                 计算带符号归一化创新

16:                 更新正向、负向CUSUM统计量

17:                 更新报警确认、报警释放及基线冻结/恢复状态

18:                 根据CUSUM统计量计算动态软权重

19:             end if

20:         end for

21:         对每架僚机，从已报警长机边中选择CUSUM最大的一条

22:         将所选长机边标记为不准入当前新关键帧

23:         固化当前帧准入边、测距量、动态权重和SINS位置增量

24:         将当前关键帧加入滑动窗口

25:         if 窗口帧数大于 Nw then

26:             直接移出最老关键帧

27:         end if

28:         构造位置先验、SINS位置增量和加权测距因子

29:         使用高斯—牛顿迭代和QR分解求解窗口位置状态

30:         计算当前关键帧僚机位置的线性化不确定度

31:         将图优化位置和不确定度反馈误差状态Kalman滤波器

32:         修正各僚机SINS导航状态

33:     end if

34: end for

在每个关键帧，逐边CUSUM更新、权重计算和选择性隔离的计算量与当前活动测距边数量近似成线性关系，即为 O(|Ek|)。对于3长机3僚机位置型因子图，每个关键帧包含6个三维位置节点，窗口状态维数为 nx=18Nw。当前实现每次重新构造窗口线性系统并采用稠密QR分解求解；若残差维数为 m，单次高斯—牛顿线性求解的主要复杂度可近似表示为 O(mnx2)。因此，该方法并非增量式常数复杂度优化，其运行时间会随窗口长度、活动测距边数量和高斯—牛顿迭代次数增加。

综上，本章方法通过逐边双侧CUSUM利用测距偏差的时间持续性，通过动态软降权在报警确认前连续削弱异常边影响，并通过选择性边隔离在确认报警后限制最可疑长机边继续进入新窗口。在固定长度滑动窗口内，健康位置先验、SINS位置增量和准入测距共同约束僚机位置，图优化结果再反馈至Kalman/SINS完成闭环修正。本文后续实验以该SINS位置增量分支作为主方法；已有的IMU预积分实现仅作为可选研究扩展，不纳入本章主算法及主要性能结论。